学生公寓1-6栋宿舍入口木门

破损情况统计

学生公寓六栋宿舍楼，共计779套宿舍入户木门（踏勘统计数据见表），本次统计根据入户木门的破损程度进行了3个等级的划分，我们也将根据不同等级的破损程度制定针对性的修复方案。

等级划分方案介绍：

一级：（共计449套）

现状：门页及门套整体完整，基础无变形，饰面无破损，门套与墙面处收口有轻微裂缝。

修复办法：不需要对门、门套进行基础及饰面修复， 后期可以通过对收口处裂缝进行粘性腻子修补。

二级：（共计209套）

现状：整体门有轻微变形，门套及门页存在局部破损，门套与墙面处收口有错位。

修复办法：需要对门、门套进行扶正、固定及基础修复，然后对整体门油漆进行翻新处理。

三级：（共计121套）

现状：整体门不同程度的变形及移位，门护套固定爪断裂，门洞基础出现大面积脱落，部分门套缺失。

修复办法：拆除整体门，重新修复门洞基础后更换所有门套及门护套（同原有样式），保留门页重新进行修复翻新处理。

学生公寓1栋统计情况：

1栋宿舍区共五层，每层26间，共计130套门，其中三级破损为46套、二级破损39套、一级破损45套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  |
| 201 | 二级 | 301 | 二级 | 401 | 二级 | 501 | 一级 | 601 | 一级 |
| 202 | 二级 | 302 | 一级 | 402 | 一级 | 502 | 一级 | 602 | 一级 |
| 203 | 二级 | 303 | 三级 | 403 | 二级 | 503 | 二级 | 603 | 三级 |
| 204 | 三级 | 304 | 三级 | 404 | 二级 | 504 | 三级 | 604 | 三级 |
| 205 | 二级 | 305 | 一级 | 405 | 三级 | 505 | 二级 | 605 | 二级 |
| 206 | 三级 | 306 | 一级 | 406 | 二级 | 506 | 三级 | 606 | 一级 |
| 207 | 二级 | 307 | 三级 | 407 | 二级 | 507 | 二级 | 607 | 二级 |
| 208 | 一级 | 308 | 三级 | 408 | 二级 | 508 | 二级 | 608 | 三级 |
| 209 | 一级 | 309 | 三级 | 409 | 一级 | 509 | 二级 | 609 | 三级 |
| 210 | 一级 | 310 | 二级 | 410 | 三级 | 510 | 三级 | 610 | 三级 |
| 211 | 一级 | 311 | 三级 | 411 | 三级 | 511 | 二级 | 611 | 一级 |
| 212 | 二级 | 312 | 一级 | 412 | 二级 | 512 | 一级 | 612 | 一级 |
| 213 | 三级 | 313 | 三级 | 413 | 三级 | 513 | 三级 | 613 | 一级 |
| 214 | 三级 | 314 | 一级 | 414 | 一级 | 514 | 二级 | 614 | 二级 |
| 215 | 一级 | 315 | 三级 | 415 | 一级 | 515 | 一级 | 615 | 二级 |
| 216 | 一级 | 316 | 一级 | 416 | 三级 | 516 | 二级 | 616 | 三级 |
| 217 | 三级 | 317 | 二级 | 417 | 三级 | 517 | 一级 | 617 | 三级 |
| 218 | 一级 | 318 | 二级 | 418 | 一级 | 518 | 一级 | 618 | 二级 |
| 219 | 一级 | 319 | 三级 | 419 | 三级 | 519 | 一级 | 619 | 二级 |
| 220 | 一级 | 320 | 三级 | 420 | 三级 | 520 | 一级 | 620 | 二级 |
| 221 | 二级 | 321 | 三级 | 421 | 三级 | 521 | 一级 | 621 | 三级 |
| 222 | 一级 | 322 | 三级 | 422 | 一级 | 522 | 一级 | 622 | 二级 |
| 223 | 一级 | 323 | 三级 | 423 | 二级 | 523 | 二级 | 623 | 三级 |
| 224 | 一级 | 324 | 一级 | 424 | 一级 | 524 | 一级 | 624 | 二级 |
| 225 | 二级 | 325 | 二级 | 425 | 三级 | 525 | 三级 | 625 | 三级 |
| 226 | 二级 | 326 | 三级 | 426 | 一级 | 526 | 三级 | 626 | 三级 |

学生公寓2栋统计情况：

2栋宿舍区共五层，每层17间，共计85套门，其中三级破损为13套、二级破损29套、一级破损43套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  |
| 201 | 二级 | 301 | 一级 | 401 | 二级 | 501 | 一级 | 601 | 一级 |
| 202 | 一级 | 302 | 三级 | 402 | 二级 | 502 | 二级 | 602 | 一级 |
| 203 | 二级 | 303 | 一级 | 403 | 二级 | 503 | 一级 | 603 | 三级 |
| 204 | 一级 | 304 | 二级 | 404 | 三级 | 504 | 二级 | 604 | 三级 |
| 205 | 一级 | 305 | 一级 | 405 | 二级 | 505 | 一级 | 605 | 二级 |
| 206 | 一级 | 306 | 一级 | 406 | 一级 | 506 | 二级 | 606 | 三级 |
| 207 | 一级 | 307 | 一级 | 407 | 二级 | 507 | 一级 | 607 | 三级 |
| 208 | 一级 | 308 | 一级 | 408 | 三级 | 508 | 三级 | 608 | 三级 |
| 209 | 一级 | 309 | 一级 | 409 | 二级 | 509 | 一级 | 609 | 二级 |
| 210 | 一级 | 310 | 一级 | 410 | 一级 | 510 | 二级 | 610 | 二级 |
| 211 | 一级 | 311 | 一级 | 411 | 二级 | 511 | 二级 | 611 | 一级 |
| 212 | 二级 | 312 | 一级 | 412 | 二级 | 512 | 一级 | 612 | 二级 |
| 213 | 一级 | 313 | 一级 | 413 | 一级 | 513 | 二级 | 613 | 三级 |
| 214 | 一级 | 314 | 一级 | 414 | 二级 | 514 | 三级 | 614 | 一级 |
| 215 | 一级 | 315 | 一级 | 415 | 二级 | 515 | 一级 | 615 | 一级 |
| 216 | 一级 | 316 | 二级 | 416 | 三级 | 516 | 二级 | 616 | 一级 |
| 218 | 一级 | 318 | 二级 | 418 | 三级 | 518 | 一级 | 618 | 二级 |

学生公寓3栋统计情况：

3 栋宿舍区共五层，每层38间，共计190套门，其中三级破损为39套、二级破损49套、一级破损102套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  |
| 201 | 二级 | 301 | 一级 | 401 | 一级 | 501 | 二级 | 601 | 一级 |
| 202 | 二级 | 302 | 一级 | 402 | 一级 | 502 | 一级 | 602 | 一级 |
| 203 | 一级 | 303 | 二级 | 403 | 一级 | 503 | 一级 | 603 | 三级 |
| 204 | 一级 | 304 | 三级 | 404 | 二级 | 504 | 三级 | 604 | 二级 |
| 205 | 一级 | 305 | 三级 | 405 | 一级 | 505 | 三级 | 605 | 三级 |
| 206 | 一级 | 306 | 一级 | 406 | 二级 | 506 | 二级 | 606 | 三级 |
| 207 | 一级 | 307 | 二级 | 407 | 一级 | 507 | 三级 | 607 | 三级 |
| 208 | 一级 | 308 | 三级 | 408 | 一级 | 508 | 二级 | 608 | 二级 |
| 209 | 一级 | 309 | 一级 | 409 | 一级 | 509 | 二级 | 609 | 三级 |
| 210 | 一级 | 310 | 一级 | 410 | 一级 | 510 | 一级 | 610 | 一级 |
| 211 | 一级 | 311 | 二级 | 411 | 一级 | 511 | 一级 | 611 | 三级 |
| 212 | 一级 | 312 | 一级 | 412 | 一级 | 512 | 二级 | 612 | 一级 |
| 213 | 一级 | 313 | 二级 | 413 | 一级 | 513 | 三级 | 613 | 一级 |
| 214 | 一级 | 314 | 三级 | 414 | 一级 | 514 | 三级 | 614 | 三级 |
| 215 | 一级 | 315 | 一级 | 415 | 一级 | 515 | 一级 | 615 | 三级 |
| 216 | 一级 | 316 | 一级 | 416 | 一级 | 516 | 一级 | 616 | 二级 |
| 217 | 一级 | 317 | 一级 | 417 | 一级 | 517 | 二级 | 617 | 三级 |
| 218 | 一级 | 318 | 一级 | 418 | 一级 | 518 | 一级 | 618 | 二级 |
| 219 | 一级 | 319 | 一级 | 419 | 一级 | 519 | 三级 | 619 | 二级 |
| 220 | 三级 | 320 | 二级 | 420 | 一级 | 520 | 三级 | 620 | 三级 |
| 221 | 一级 | 321 | 一级 | 421 | 二级 | 521 | 二级 | 621 | 三级 |
| 222 | 二级 | 322 | 一级 | 422 | 一级 | 522 | 二级 | 622 | 三级 |
| 223 | 一级 | 323 | 一级 | 423 | 一级 | 523 | 一级 | 623 | 三级 |
| 224 | 一级 | 324 | 一级 | 424 | 二级 | 524 | 二级 | 624 | 二级 |
| 225 | 一级 | 325 | 一级 | 425 | 一级 | 525 | 二级 | 625 | 一级 |
| 226 | 一级 | 326 | 一级 | 426 | 一级 | 526 | 二级 | 626 | 一级 |
| 227 | 一级 | 327 | 一级 | 427 | 一级 | 527 | 二级 | 627 | 二级 |
| 228 | 三级 | 328 | 一级 | 428 | 一级 | 528 | 二级 | 628 | 三级 |
| 229 | 一级 | 329 | 一级 | 429 | 一级 | 529 | 二级 | 629 | 三级 |
| 230 | 三级 | 330 | 一级 | 430 | 二级 | 530 | 一级 | 630 | 三级 |
| 231 | 一级 | 331 | 一级 | 431 | 一级 | 531 | 一级 | 631 | 三级 |
| 232 | 二级 | 332 | 二级 | 432 | 二级 | 532 | 二级 | 632 | 三级 |
| 233 | 三级 | 333 | 一级 | 433 | 一级 | 533 | 一级 | 633 | 二级 |
| 234 | 一级 | 334 | 一级 | 434 | 二级 | 534 | 一级 | 634 | 三级 |
| 235 | 三级 | 335 | 一级 | 435 | 二级 | 535 | 一级 | 635 | 三级 |
| 236 | 一级 | 336 | 二级 | 436 | 二级 | 536 | 二级 | 636 | 三级 |
| 237 | 一级 | 337 | 二级 | 437 | 二级 | 537 | 二级 | 637 | 三级 |
| 238 | 二级 | 338 | 三级 | 438 | 一级 | 538 | 二级 | 638 | 一级 |

学生公寓4栋统计情况：

4 栋宿舍区共六层，每层24间，共计144套门，其中三级破损为5套、二级破损25套、一级破损114套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  | 七层 |  |
| 201 | 一级 | 301 | 一级 | 401 | 一级 | 501 | 一级 | 601 | 一级 | 701 | 一级 |
| 202 | 一级 | 302 | 一级 | 402 | 一级 | 502 | 一级 | 602 | 一级 | 702 | 一级 |
| 203 | 一级 | 303 | 一级 | 403 | 一级 | 503 | 一级 | 603 | 一级 | 703 | 一级 |
| 204 | 一级 | 304 | 一级 | 404 | 一级 | 504 | 一级 | 604 | 一级 | 704 | 一级 |
| 205 | 一级 | 305 | 一级 | 405 | 一级 | 505 | 一级 | 605 | 一级 | 705 | 二级 |
| 206 | 一级 | 306 | 一级 | 406 | 一级 | 506 | 一级 | 606 | 二级 | 706 | 一级 |
| 207 | 二级 | 307 | 一级 | 407 | 一级 | 507 | 一级 | 607 | 一级 | 707 | 一级 |
| 208 | 一级 | 308 | 一级 | 408 | 一级 | 508 | 一级 | 608 | 一级 | 708 | 一级 |
| 209 | 一级 | 309 | 一级 | 409 | 一级 | 509 | 一级 | 609 | 一级 | 709 | 三级 |
| 210 | 二级 | 310 | 二级 | 410 | 一级 | 510 | 三级 | 610 | 一级 | 710 | 一级 |
| 211 | 一级 | 311 | 一级 | 411 | 一级 | 511 | 一级 | 611 | 一级 | 711 | 二级 |
| 212 | 一级 | 312 | 一级 | 412 | 一级 | 512 | 一级 | 612 | 一级 | 712 | 一级 |
| 213 | 二级 | 313 | 一级 | 413 | 一级 | 513 | 一级 | 613 | 一级 | 713 | 一级 |
| 214 | 一级 | 314 | 一级 | 414 | 一级 | 514 | 一级 | 614 | 二级 | 714 | 一级 |
| 215 | 一级 | 315 | 一级 | 415 | 一级 | 515 | 一级 | 615 | 三级 | 715 | 二级 |
| 216 | 二级 | 316 | 一级 | 416 | 一级 | 516 | 一级 | 616 | 二级 | 716 | 二级 |
| 217 | 一级 | 317 | 一级 | 417 | 一级 | 517 | 一级 | 617 | 一级 | 717 | 二级 |
| 218 | 一级 | 318 | 一级 | 418 | 一级 | 518 | 一级 | 618 | 一级 | 718 | 二级 |
| 219 | 二级 | 319 | 一级 | 419 | 一级 | 519 | 一级 | 619 | 一级 | 719 | 二级 |
| 220 | 二级 | 320 | 一级 | 420 | 一级 | 520 | 一级 | 620 | 二级 | 720 | 二级 |
| 221 | 二级 | 321 | 一级 | 421 | 一级 | 521 | 一级 | 621 | 一级 | 721 | 二级 |
| 222 | 一级 | 322 | 一级 | 422 | 一级 | 522 | 一级 | 622 | 一级 | 722 | 一级 |
| 223 | 二级 | 323 | 一级 | 423 | 一级 | 523 | 一级 | 623 | 三级 | 723 | 三级 |
| 224 | 二级 | 324 | 一级 | 424 | 一级 | 524 | 一级 | 624 | 二级 | 724 | 二级 |

学生公寓5栋统计情况：

5栋宿舍区共八层，每层16间，共计128套门，其中三级破损为10套、二级破损44套、一级破损74套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  |
| 201 | 二级 | 301 | 三级 | 401 | 二级 | 501 | 二级 | 601 | 一级 |
| 202 | 二级 | 302 | 二级 | 402 | 二级 | 502 | 三级 | 602 | 二级 |
| 203 | 一级 | 303 | 二级 | 403 | 二级 | 503 | 二级 | 603 | 二级 |
| 204 | 二级 | 304 | 一级 | 404 | 一级 | 504 | 一级 | 604 | 一级 |
| 205 | 一级 | 305 | 一级 | 405 | 一级 | 505 | 二级 | 605 | 一级 |
| 206 | 一级 | 306 | 一级 | 406 | 一级 | 506 | 一级 | 606 | 一级 |
| 207 | 一级 | 307 | 一级 | 407 | 一级 | 507 | 一级 | 607 | 一级 |
| 208 | 一级 | 308 | 一级 | 408 | 一级 | 508 | 二级 | 608 | 一级 |
| 209 | 一级 | 309 | 一级 | 409 | 一级 | 509 | 二级 | 609 | 一级 |
| 210 | 一级 | 310 | 二级 | 410 | 三级 | 510 | 二级 | 610 | 一级 |
| 211 | 一级 | 311 | 二级 | 411 | 三级 | 511 | 一级 | 611 | 一级 |
| 212 | 二级 | 312 | 二级 | 412 | 一级 | 512 | 一级 | 612 | 二级 |
| 213 | 一级 | 313 | 二级 | 413 | 一级 | 513 | 二级 | 613 | 一级 |
| 214 | 一级 | 314 | 二级 | 414 | 一级 | 514 | 一级 | 614 | 二级 |
| 215 | 一级 | 315 | 二级 | 415 | 一级 | 515 | 一级 | 615 | 一级 |
| 自习 | 一级 | 自习 | 一级 | 自习 | 一级 | 自习 | 一级 | 自习 | 一级 |
| 七层 |  | 八层 |  | 九层 |  |  |  |  |  |
| 701 | 二级 | 801 | 一级 | 901 | 三级 |  |  |  |  |
| 702 | 三级 | 802 | 一级 | 902 | 二级 |  |  |  |  |
| 703 | 二级 | 803 | 一级 | 903 | 一级 |  |  |  |  |
| 704 | 一级 | 804 | 一级 | 904 | 三级 |  |  |  |  |
| 705 | 一级 | 805 | 二级 | 905 | 一级 |  |  |  |  |
| 706 | 一级 | 806 | 一级 | 906 | 一级 |  |  |  |  |
| 707 | 一级 | 807 | 一级 | 907 | 一级 |  |  |  |  |
| 708 | 一级 | 808 | 一级 | 908 | 二级 |  |  |  |  |
| 709 | 一级 | 809 | 二级 | 909 | 二级 |  |  |  |  |
| 710 | 三级 | 810 | 一级 | 910 | 二级 |  |  |  |  |
| 711 | 二级 | 811 | 一级 | 911 | 三级 |  |  |  |  |
| 712 | 二级 | 812 | 一级 | 912 | 二级 |  |  |  |  |
| 713 | 二级 | 813 | 一级 | 913 | 二级 |  |  |  |  |
| 714 | 二级 | 814 | 二级 | 914 | 三级 |  |  |  |  |
| 715 | 一级 | 815 | 二级 | 915 | 二级 |  |  |  |  |
| 自习 | 一级 | 自习 | 一级 | 自习 | 二级 |  |  |  |  |

学生公寓6栋统计情况：

6 栋宿舍区共六层，每层17间，共计102套门，其中三级破损为8套、二级破损23套、一级破损71套。

| 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 | 房号 | 破损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 |  | 三层 |  | 四层 |  | 五层 |  | 六层 |  | 七层 |  |
| 201 | 三级 | 301 | 二级 | 401 | 二级 | 501 | 二级 | 601 | 一级 | 701 | 二级 |
| 202 | 三级 | 302 | 二级 | 402 | 二级 | 502 | 二级 | 602 | 一级 | 702 | 一级 |
| 203 | 三级 | 303 | 二级 | 403 | 三级 | 503 | 一级 | 603 | 二级 | 703 | 一级 |
| 204 | 二级 | 304 | 二级 | 404 | 二级 | 504 | 一级 | 604 | 一级 | 704 | 一级 |
| 205 | 一级 | 305 | 一级 | 405 | 一级 | 505 | 一级 | 605 | 一级 | 705 | 一级 |
| 206 | 一级 | 306 | 二级 | 406 | 三级 | 506 | 一级 | 606 | 一级 | 706 | 一级 |
| 207 | 一级 | 307 | 一级 | 407 | 一级 | 507 | 一级 | 607 | 二级 | 707 | 一级 |
| 208 | 一级 | 308 | 二级 | 408 | 一级 | 508 | 一级 | 608 | 一级 | 708 | 一级 |
| 209 | 一级 | 309 | 一级 | 409 | 一级 | 509 | 一级 | 609 | 二级 | 709 | 一级 |
| 210 | 一级 | 310 | 一级 | 410 | 一级 | 510 | 一级 | 610 | 一级 | 710 | 一级 |
| 211 | 一级 | 311 | 一级 | 411 | 一级 | 511 | 一级 | 611 | 一级 | 711 | 二级 |
| 212 | 一级 | 312 | 二级 | 412 | 一级 | 512 | 一级 | 612 | 一级 | 712 | 一级 |
| 213 | 一级 | 313 | 一级 | 413 | 一级 | 513 | 一级 | 613 | 一级 | 713 | 一级 |
| 214 | 一级 | 314 | 二级 | 414 | 一级 | 514 | 三级 | 614 | 一级 | 714 | 一级 |
| 215 | 三级 | 315 | 一级 | 415 | 一级 | 515 | 二级 | 615 | 一级 | 715 | 一级 |
| 216 | 一级 | 316 | 一级 | 416 | 一级 | 516 | 三级 | 616 | 一级 | 716 | 一级 |
| 218 | 二级 | 318 | 一级 | 418 | 二级 | 518 | 二级 | 618 | 一级 | 718 | 一级 |